Лабораторная работа

Тема: “ NAT (Network Address Translation - Преобразование Сетевых Адресов.) “

NAT-Network Address Translation

NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Также имеет названия IP Masquerading, Network Masquerading и Native Address Translation.

## Какие бывают IP-адреса

### Публичные «белые» IP-адреса

Публичный IP-адрес чаще называют «белым». С его помощью устройство может беспрепятственно выходить в интернет и общаться с другими устройствами, которые также обладают белым IP-адресом.

### Частные «серые» IP-адреса

Частный, или «серый», IP-адрес используется в локальных сетях. С таким адресом устройство может общаться с другими устройствами, только если они находятся в той же локальной сети.

Чтобы как-то отличать белую и серую адресацию, во всем мире было принято решение выделить из общего диапазона адресов четыре подсети:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0;

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0;

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0;

- 100.64.0.0 – 100.127.255.255 с маской 255.192.0.0 (RFC6598 рекомендует использовать данную подсеть для использования в качестве адресов для CG-NAT).

Но если с белыми IP-адресами все так просто, а серые привязывают нас к определенной локальной сети, то возникает вопрос: можно ли вообще отказаться от использования серой адресации и использовать только белые IP? Давайте посчитаем.

Если весь мир откажется от использования частных адресов, то во всеобщее пользование будет предоставлен диапазон адресов от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Получается, человечество может получить всего 256^4 = 4.294.967.296 ~ 4,3 млрд IP-адресов.

По данным интернета, население нашей планеты на март 2023 года составляет 8,02 млрд человек. То есть даже при условии, что один человек будет резервировать за собой только один IP-адрес, на всех уже не хватает. В реальности же у большинства людей, помимо телефона, есть домашний и офисный компьютеры. А еще есть серверы, которые обеспечивают работу офисов и организаций в целом, а еще некоторые устройства задействуют на своих портах сразу несколько IP-адресов.

В общем, без серой адресации нам не обойтись, по крайней мере в IPv4.

Частный ІР адрес (Серый ІР)

От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0.0 (сеть класса А около 16 млн. адресов)

От 172.16.0.0 до 172.31.0.0 с маской 255.255.0.0 (сеть класса В около 65 тыс, адресов)

От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С около 256 адресов)

Статический NAT — отображение незарегистрированного IP-адреса на зарегистрированный IP-адрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда устройство должно быть доступным снаружи сети.

Динамический NAT — отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес из группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает непосредственное отображение между незарегистрированными и зарегистрированными адресами, но отображение может меняться в зависимости от зарегистрированного адреса, доступного в пуле адресов, во время коммуникации.

Перегруженный NAT (NAPT, NAT Overload, PAT, маскарадинг) — форма динамического NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты. Известен также как PAT (Port Address Translation). При перегрузке каждый компьютер в частной сети транслируется в тот же самый адрес, но с различным номером порта.

Механизм NAT определён в RFC 1631, RFC 3022.

Ход работы

Для начала работы создать и расположить элементы так, как это сделано на

Рисунке.

- Заполнить поля IP и маски сети в соответствии с заданием. Для нумерации ПК использовать адреса сети 192.168.2.n, где n - номер машины в сети

- Поменяйте имена ПК в соответствии с заданием по схеме

(!!!Все Switch обязательно должны быть 2960-24TT!!!)

      - Настройка Схемы

Приступаем к работе.

1.Выбираем Copper Straight-Through, 1841Router0 192.168.2.1(FastEthernet0/1) – Switch0(FastEthernet0/1)

2.Copper Straight-Through, Switch0 (FastEthernet0/3) – PC-PT 192.168.2.2(FastEthernet0)

3.Copper Straight-Through, Switch0 (FastEthernet0/4) – PC-PT 192.168.2.3(FastEthernet0)

4.Copper Straight-Through, Switch0 (FastEthernet0/5) – PC-PT 192.168.2.4(FastEthernet0)

5.Copper Straight-Through, Switch0 (FastEthernet0/2) –Server -PT 192.168.3.2(FastEthernet0)

2.1 .Выбираем Copper-Cross Over 1841Router1 213.234.10.1-213.234.20.1 (FastEthernet0/0)- 1841Router0 192.168.2.1

2.2 Copper-Cross Over 1841Router1 213.234.10.1 (FastEthernet0/1)- Server1-PT 213.234.20.1 (FastEthernet0)

Switch0:

Router0:

#exit

Router1:

Router0:

Проверка: только Server1

Comand line Interface: ping ip address/Subnet Mask

Только Router show ip nav transitions

Только Switch show run

wr mem- Сокращение для этой команды — wr (сокращение от write memory ).